Заполни таблицу:

| Параметр | HDD | SSD |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Магнитная запись, вращающиеся диски | Электрическая запись в ячейках flash памяти |
| Скорость чтения/записи (примерно) | 100-200 Мб/сек | 500-7000 Мб/сек |
| Наличие движущихся частей | Есть (диск, игла считывающая данные с диска) | Нет |
| Устойчивость к ударам | Низкая (много механических частей) | Высокая (нет механических частей) |
| Уровень шума | Есть (слышен гул от механической работы) | Нет |
| Цена за 1 ТБ | 2000-3500 руб | 5000-10000 руб |
| Срок службы / ограничения | Ограничен механикой, плохо выносит вибрации | Ограничен кол-вом перезаписей, плохо с перегревом |
| Пример использования | Файлохранилище (по типу фоток, видео), бекапы | Установка ОС, программы, игры, быстрая работа |

Дай определение терминам:

- DDR (расшифруй аббревиатуру и объясни смысл)
DDR (Double Data Rate) - тип оперативной памяти, который дважды передает данные за такт (на фронте и на спаде сигнала), что удваивает пропускную способность в сравнении с SDR

- DIMM — что это?
DIMM (Dual In-line Memory Module) - планка модуля оперативной памяти с контактами с двух сторон, который вставляется в слот материнской платы.

- Ранг (rank) — что это?
Ранг - это группа памяти чипов на модуле, которые работает одновременно и выдают 64 бита данных за такт. Бывают одноранговые, двухранговые и так далее память. Влияет на совместимость и нагрузку контроллера на памяти.

- CAS Latency (CL) — что показывает?
CAS Latency - задержка между командой чтения данных и моментом, когда эти данные появятся на выходе. Чем меньше это значение, тем быстрее память реагирует на запросы.

- Тайминги — что это такое?
Тайминги - это набор временных задержек при работе памяти. Чем ниже тайминги, тем быстрее работает память.

- Двухканальный режим — зачем нужен?
Двухканальный режим - это режим работы, при котором два модуля памяти работают параллельно. Удваивает пропускную способность памяти, что повышает общую производительность системы.